Untersuchungsbericht vom 27.10.2026

(1. Mitteilung)

Projektnummer:	99.9001

Untersuchung auf Asbest

VN:	Muster Hausverwaltung GmbH

Hauptstr. 5

12345 Musterstadt

Risiko:	Musterweg 12

12345 Musterstadt

Versicherer:	Beispiel Versicherung AG

Schaden-Nr.:	BV-2026-0001

# 1. Veranlassung

Am 05.10.2026 wurde unser Büro durch die Beispiel Versicherung AG beauftragt, im Objekt Musterweg 12, 12345 Musterstadt eine Ortsbesichtigung durchzuführen, Materialproben zu entnehmen und diese auf Asbest untersuchen zu lassen.

# 2. Probenahme und Untersuchung

Am 16.10.2026 wurde durch Herrn Messer (Sachverständigenbüro Dr. Heinz Schiffers & Partner) im Objekt eine Materialprobe entnommen. Die Entnahmestelle ist in Tabelle 1 aufgeführt.

Die Probe wurde der Eurofins Beispiel-Labor GmbH zur Untersuchung auf Asbest übergeben. Die Ergebnisse sind im beigefügten Prüfbericht Nr. AR-999-2026-000001-01 dokumentiert (Anlage 1).

# 3. Befund

Tabelle 1: Entnommene Probe und Ergebnis

| Probe | Labor-Nr. | Entnahmestelle | Material | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Probe 1 | 999-2026-0000101 | Umkleide Schwimmbad | Fliesenkleber | Chrysotil, 5 - 20 % |

In Probe 1 (Material: Fliesenkleber) wurde Asbest nachgewiesen: Chrysotil, 5 - 20 %.

# 4. Schlussfolgerungen

Bei dem Material „Fliesenkleber“ (Probe 1) handelt es sich um ein asbesthaltiges Material. Bei allen Tätigkeiten, bei denen dieses Material bearbeitet, beschädigt oder entfernt wird, sind die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) und die TRGS 519 „Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten“ einzuhalten. Die Arbeiten dürfen nur von Fachbetrieben mit der erforderlichen Sachkunde ausgeführt werden.

Würselen, 27.10.2026

| Die Sachverständige Dr. Tanja Test | Der Messtechniker Max Messer |
| --- | --- |

Anlage 1:	Prüfbericht Nr. AR-999-2026-000001-01
(Eurofins Beispiel-Labor GmbH)